我校根据政府采购相关法律法规和要求，现以公开报价方式采购“珠海市卫生学校第一会议室音响设备采购项目”，具体内容及要求如下。

珠海市卫生学校第一会议室音响设备采购项目

一、目标

科学配置会议室音响，提升会议效果，以便与会人员清晰领会会议精神。

二、技术要求

| 会议音响系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | 型号/设备名称 | 品名 | 说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 1 | 会议音箱 |  | ★频率响应：75Hz-20kHz（±3dB)； 标称覆盖角(HxV)：70°x 70°； ★灵敏度(1W/1m）：93dB； ★额定功率(AES)：280W； 标称阻抗：8Ω； 最大声压级(1m)： 117(连续值）/ 123dB（峰值)； 驱动模式：内置2分频 低音单元：1 x 8" 低音（φ156磁钢） 高音单元：1x44mm音圈高音； 箱体使用18mm夹板构成； | 4 | 只 |  |  |
| 2 | 功放器 |  | ★8 欧姆立体声(每个通道)：2×350W ★4 欧姆立体声(每个通道)：2×450W ★8欧姆桥接单声道：900W 频率响应（1W）：20Hz-20kHz，+0/-1dB 总谐波失真（THD)：<0.5%,20 Hz - 20 kHz 互调失真（IMD）：60 Hz and 7 kHz at 4:1,from full rated output to -30dB ≤0.35% 转换速率：>10V/us 阻尼系数：>200 信噪比（以额定输出功率为参考， 20 Hz to 20 kHz,A计权）：>100 dB 串扰（以额定输出功率为参考） At 1 kHz At 20 kHzAt 1KHz：-75dB At 20KHz：-59dB输入灵敏度（额定功率8ohms）：0.775V or 1.4V输入阻抗（额定）平衡/非平衡：20k ohms / 10k ohms 输入连接器：每通道一路平衡XLR及一路非平衡RCA 输出连接器（扬声器连接接口）：每通道4-POLE Speakon®及一对接线柱 前面板控制按键：电源开关、通道增益控制钮 后面板控制按键：输出模式开关：立体声、并联、桥接 输入灵敏度开关：-0.775V或1.4V 电源指示灯：一路蓝色LED 信号指示灯：每通道一路绿色LED 削波指示灯：每通道一路黄色LED 故障指示灯：每通道一路红色LED，表示通道关闭 电源线规格：插头：10A，250V 电线：3×1.5mm³ 保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路 通风：由前往后的空气对流机制 冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 数字处理器 |  | ★可配置立体声2路2分频系统，单通道4分频系统，单通道3分频+超低频系统； 输入通道功能包含电平增益控制、五段参量均衡、延时控制等； ★输出通道功能包含分频控制器、限幅控制器、输出增益控制、相位控制、七段参量均衡、延时控制等，限幅器具有启动时间、释放时间等功能； 输出通道具有通道链接功能，通过链接后可同时编辑同类型的输出通道； ★配有中英文版本的电脑控制软件； ★内置6位密码加密功能； 输入阻抗：11kOhm； 输出阻抗：7kOhm； 共模抑制比：>48（20Hz-20kHz）； ★处理器：SAM3716，4倍精确度96bit定点； ★采样率：48kHz； A/D转换器：CS42528，24bit； 功率：90-260VAC（50/60Hz）/12W； 尺寸：482×44×216mm；重量：4Kg | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 调音台 |  | 12通道调音台； ★多6个话筒/12个线路输入（4个单声道+4个立体声）； 2编组母线+1立体声母线； 2 AUX（包括FX）； “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路； 单旋钮压缩器； 单声道输入通道上的PAD开关； +48V幻象供电； XLR平衡输出； 世界通用的内部全局供电； 金属机身；外观尺寸（W×H×D）：308mm×118mm×422mm（12.1”×4.6”×16.6”）；净重：4.0 kg（8.8 lbs.） | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 电源时序器 |  | ★最大输入电流：30A； ★单路最大输出电流：16A； ★辅助电源输出：前面板提供1路USB接口5V辅助电源输出，5V辅助电源最大输出0.5A； 工作电压：110V~240V； ★输出电源插座：后面板8个受控16A万用插座，前面板2个直通16A万用插座； ★插座标准：兼容国标6A、10A、16A、英标13A、美标15A、欧标G/M插头； 开关间隔时间：1秒； | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 无线手持麦克风 |  | ★MicgicEQ：连拦软件； ★内置数字均衡处理器，9种音色模式可选； ★7种固定模式，涵盖各种音色效果； ★2种自定义模式，可透过专用操作软件自由调整音色； TCP/IP接口可与电脑连接，可WIFI与手机连接，可实现远程控制诊断和升级； ★FBK功能：具有[FBK]能自动有效防止啸叫； GND/LIFT接口：有； 音量调节：电位器调节音量； ★发射器带宽：134MHZ（A、B、C、D四频段通用）每通道频点独立分组（10组）； ★接收方式：CPU智能天线分集，天线自带供电输出； | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 手拉手主机 |  | ★带自动增益音频处理电路，有效防止回授的产生及提高整个系统的清晰度。 ★扩充及变更配置容易，一台主机可连接45个会议话筒单元。 主机可选择发言数量，并带有先进先出功能。 可选择按键控制模式（先进先出模式）或声音控模式（可利用声压自动开启话筒单元，最多可同时开启1支代表话筒单元）。 ★主席单元具有优先权按键（Priority），用来控制发言顺序的功能，可以取消所有代表单元的发言，控制会议气氛。 具备录音输出连接录音机，所有会议记录能完全录音保存，还可外接音响扩音设备。 可以连接摄像跟踪控制主机，实现视像会议。 连接电话耦合器可以直接应用于远程电话会议。 鹅颈式会议咪设计，可根椐需要调节方向，使用轻巧灵活。会议单元上的指示灯显示话筒的发言状况。 采用防脱落航空电缆手拉手连接方式，连接简单、可靠稳定，整个系统安装上所需的工程及费用都可减低。 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 主席单元 |  | 符合IEC60914国际标准； ★音头采用心型指向可变电容，防风设计，可确保高品质的语言清晰度； ★具有优先权按键（Priority），可取消所有代表单元的发言，有效控制发言秩序； 话筒带发光光环指示工作状态； 话筒按键带背光指示； 鹅颈式会议咪设计，可根据需要调节方向，使用轻巧灵活； ★电源电压：DC12V（主机供电）； ★传声器类型：电容式心型指向； 最大电流损耗：110mA； 功率消耗：1.3W； 频率响应：65Hz-18KHz； 信噪比：>90dBV； 失真度：<0.7%； 灵敏度：-20dBv/Pa； 主席单元接口：防脱落9芯航空插头； 颜色：镍黑色 | 1 | 支 |  |  |
| 9 | 代表单元 |  | 符合IEC60914国际标准； ★音头采用心型指向可变电容，防风设计，可确保高品质的语言清晰度； 话筒带发光光环指示工作状态； 话筒按键带背光指示； 鹅颈式会议咪设计，可根据需要调节方向，使用轻巧灵活； ★电源电压：DC12V（主机供电）； ★传声器类型：电容式心型指向； 最大电流损耗：110mA； 功率消耗：1.3W； 频率响应：65Hz-18KHz； 信噪比：>90dBV； 失真度：<0.7%； 灵敏度：-20dBv/Pa； 主席单元接口：防脱落9芯航空插头； 颜色：镍黑色 | 8 | 支 |  |  |
| 10 | 设备机箱 |  | 设备安装，内置稳固排版定位，专业机箱材料。 | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 音箱吊架 |  | 设计吊架，高空安全装置，方位可调 | 4 | 套 |  |  |
| 12 | 音箱信号器 |  | 四通接口，1+1、2+2、防脱功能装置 | 8 | 个 |  |  |
| 13 | 音箱线 |  | 无氧铜，无音染，双屏蔽，高保真信号传输1：1 | 100 | 米 |  |  |
| 14 | 线路接件 |  | 设备系统信号转接、6.3转接件、3.5转接件、卡龙卡环接头、工程安装配件 | 1 | 批 |  |  |
| 15 | 设备连接线 |  | 无氧铜、高屏蔽、高传输、阻抗4-8 | 1 | 批 |  |  |
| 16 | 工程辅件 |  | 符合消防标准要求，线管，线槽，等（含三通，直通、弯头、线码、螺丝、胶粒、胶水等） | 1 | 批 |  |  |

三、投标总价：85000.00元。

四、商务资质条件

1、投标商应标设备的主要指标参数，带“★”不能负偏离，所投设备无法查核或与实际参数不符，直接复制招标文件参数的，我校不予采纳；

2、为确保投标产品符合安全防火要求，提供强电检测3C检验证，提供产品生产商CNAS认证、ISO9001、ISO14001、产品的质量检测报告复印件，以证明产品符合国家安全生产标准且质量过关；

3、为确保售后服务全国联保及扩声系统的性能兼容性提供以下：会议音箱、功放器、数字处理器、电源时序器为同一品牌的，优先选择；

4、服务力量：售后人员需具备音响调音员资质，免费保修服务一年，技术升级支持，故障响应随叫随到，2小时内赶至现场响应。；

5、为确定产品的真伪性，所有供货商品须是未经拆封的原厂包装，我方不接收经过二次封装的产品，应标商须提供原厂正货合法来源文件，合同签订后10个工作日完成安装调试交付我校使用；

6、以上相关资料复印件投标次日传真或送达我校，以上证书复印件需加盖投标人公章，若提供虚假资料我校不予采纳；

五、中标条件

1、符合供应商资格要求。

2、满足本项目的所有参数、需求及售后服务等要求,必须有自己的设计理念、创意及具体设计方案。

3、在有效时间内报名。

4、在满足以上条件下，报价最低者中标。

六、报名时间：2017年11月3日至2017年11月9日。

七、报名地点：珠海市卫生学校总务科

特别说明：供应商须对其所提供资料的真实性和行为的合法性负责，如有违纪及弄虚作假行为，一经发现立即取消资格，并将其列入不良行为记录名单，同时在网上进行实名通报，一年内禁止参加珠海市卫生学校所有采购项目的竞争。

投标咨询电话：6296178（总务科）  6296196（党政办）

欢迎符合条件的供应商在截止时间前积极报名参与。