珠海市卫生学校2023年校门防撞安防设备采购项目内容和要求

一、概述

珠海市卫生学校2023年校门防撞安防设备采购项目的需求包括3条升降柱、1个控制箱、1个排水污水泵、1套分段门、1套机头、1条轨道、1套智能车牌识别系统和1批安装辅材等。预算总价91500.00元。

二、内容和要求

（一）技术参数要求

| 序号 | 品名 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升降柱 | 浅埋式液压式 柱体直径:约219mm士1mm 柱体厚度:约6mm士1mm 拦截高度:约600mm 预埋高度:约755mm 法兰直径:约340mm 防护等级:≥IP68 防腐等级:≥9级 反光膜宽:约50mm 材质：约6mm厚不锈钢 表面抛光/拉丝处理 升降时间：升4∽4.5s，降3∽3.5s | 3 | 条 | 升降柱报价应包括安装和调试费，安装建议按：路面基坑开挖， 排水系统安装铺设，混凝土浇筑坑底，安装升降柱，基坑回填恢复路面 安装线路并调试和清运等流程完成。 |
| 2 | 控制箱 | 原厂标配集成控制电箱 输入电压：220v 输出电压：220v/24v/5v | 1 | 个 |  |
| 3 | 排水污水泵 | 输入电压：220v 功率：370w 5米扬程 流量：6㎥/h 管径：40mm | 1 | 台 |  |
| 4 | 分段门 | 电动式 铝合金材质 门长度12米（长度含机头）； 主材质：优质铝合金；总高度2米； 轮中0.6米 | 1 | 套 | 分段门报价应包括安装和调试费，安装建议按：开门洞，开凿路面，路面找平、浇筑混凝土和清运等流程完成。 |
| 5 | 机头 | 内含电机及联动系统；输入电压：220VAC ± 10% 50Hz 电机功率：370W 电机转速：≥1400 r/min 输出转速：≥46.6 r/min | 1 | 套 |  |
| 6 | 轨道 | 单轨轨道，12米 | 1 | 条 |  |
| 7 | 智能车牌识别系统 | 摄像头2个 摄像头≥300万像素 4行显示屏； 遥控器； | 1 | 套 |  |
| 8 | 安装辅材等 | 防水胶布、电工胶布、∮40mmPVC 管、直通、三通若干；4平方两芯电缆线一根，2.5 平方三芯电缆线若干； 0.75 平方四芯电缆若干；三芯对接防水连接器若干；四芯防水连接器若干。 | 1 | 批 |  |

注意：技术参数等证明文件须加盖公章，附在附件4后，原件备查。

（二）交货要求

1.交货日期：合同签订后15个自然日送货到单位并在校门口安装完毕（涉及简易施工也需要在该时间内完成）。

2.质量标准：乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家标准。

（三）验收要求

交付调试后，甲方根据招标文件、乙方的投标文件及相关标准进行一次性验收。

（四）付款要求

甲方验收合格后，甲方在乙方提供发票和对应货物清单资料情况下，20天内以支付合同总金额的100%款项给乙方。

（五）售后服务要求

1.乙方必须根据本项目的采购内容和要求，提出相应的质量保证及售后服务方案。投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的商务承诺。

2.保修期限：保修期限自货物通过甲方组织的验收之日起算1年。在保修期内，如货物非因甲方原因而出现的质量问题由乙方负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修复、调换或不能退货的，应退回相应货款，并承担相应的违约责任。

3.应急维修：保修期内，乙方提供远程及现场技术支持和维修支持。不能远程解决的需现场解决的问题，因质量问题需更换配件，所产生的所有费用由本公司承担。最快提供1-3个小时上门服务，最迟72个小时内上门服务。（节假日、休息日除外）。

4.免费保修期届满后，如甲方需要乙方继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商。（由甲方用户与乙方商量后确定是否保留此条目，并列明具体的条件）

5.对在安装过程中，应免费负责技术指导，教育训练和正确使用操作设备。

乙方可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的商务承诺。